第 10 章 FET 數位電路 — 習題解答

1. VOH：輸出正常高電位電壓；VOL：輸出正常低電位電壓；VIL：可容許之最大低電位輸入電壓；VIH：可容許之最小高電位輸入電壓。

2. NML = 1.8 V，NMH = 2 V；tpHL = 8 ns，tpLH = 9 ns，tp = 8.5 ns。

3. (1) Vo ≈ 0.17 V，P ≈ 2.42 mW。(2) Vo ≈ 1.55 V，P ≈ 17.25 mW。（R 小則 VOL 變高且更耗電。）

4. (1) t ≈ 69.3 ns；(2) t ≈ 6.93 ns。R 小充電快，但 VOL 較高——速度與電位品質的取捨。

5. CMOS 以主動負載換得全擺幅輸出、近乎零靜態功率與對稱雜訊邊界，代價是多一顆電晶體與面積，整體優於簡單 FET 反相器。

6. VOL = 0、VOH = 5 V、VIL = 2.375 V、VIH = 2.625 V；NML = NMH = 2.375 V（對稱）。

7. (1)(2) tpLH = tpHL ≈ 2.82 ns。(3) tp ≈ 2.82 ns。(4) P = 0.25 µW。

8. 最多可外接 n = 33 個邏輯閘。

9. (1) A = B = 0 時 T2 ≈ T1/2，僅一輸入為 0 時 T2 ≈ T1（即 T2 ≤ T1）。(2) T4 ≈ 2T3。

10. (1) 受 B 控制的傳輸閘：B = 1 時 Y = A，B = 0 時 Y 浮接。(2) t ≈ 2.82 ns（含 NMOS 之助則略短）。

11. (1) T = 11.6 ns，f ≈ 86.2 MHz。(2) 相同——高、低準位各佔 5.8 ns（環路兩方向總延遲皆為 5.8 ns）。